咏为传感产品选型表

（PDF版选型表下载）

选型总指南

（1）输出方式：数字量或模拟量或开关量。

（2）精度：倾角传感器通常分精度0.1°、0.01度°、0.001°量级。

（3）数字量类型：常规协议、MODBUS-RTU协议（通常搭配485硬件）；数字量通信接口：RS232、RS485、TTL、RS422、Can。

（4）模拟量类型：电压型，0-5V或0-10V、电流型4-20mA。

（5）开关量类型：默认继电器开关输出，可做成电压输出。

（6）轴向选择：倾角传感器，单轴（X或Y轴）、双轴（X、Y轴）、三轴（X、Y、平面轴）；电子罗盘，三轴（X、Y、Z三轴，Z为方位角）。

（7）量程：即测量范围，满足测量要求的情况下，尽量选小量程。

（8）封装：默认带外壳的、不锈钢接头、IP67、线长1.5米，可定制航插、IP68、线长、单板等。

（9）安装方式：默认水平安装，可做成竖直安装或其他安装方式

（10）有线无线：有线容易理解，无线又分为两种方式，一种是点对点通信，一种是连入云平台使用。

其他未尽事宜，随时电话或其他方式沟通，阚工：13861816112，张工：15906180154，李工：18626318172，微信同号。

倾角传感器选型表

| 型号 | 测量轴 | 精度 | 分辨率 | 工作电压 | 输出形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LCT5XXT系列 | 双轴 （单轴可选） | 0.2° | 0.05° | 5V 或9-36V | 数字量： RS232、RS485、MODBUS、RS422、TTL、Can 模拟量： 0-5V、0-10V、0-20mA、4-20mA（可同时数字量输出） 开关量： 继电器信号输出、电压信号输出 | 经济型 |
| LCT6XXT系列 | 双轴 （单轴可选） | 0.1° | 0.01° | 5V 或9-36V |  | 低精度 |
| SCT7XXT系列 | 双轴 （单轴可选） | 0.01° | 0.001° | 5V 或9-36V |  | 中精度 |
| HCT8XXT系列 | 双轴 （单轴可选） | 0.005° | 0.0001° | 5V 或9-36V |  | 高精度 |
| ACT9XXT系列 | 双轴 （单轴可选） | 0.001° | 0.0001° | 5V 或9-36V |  | 超高精度 |
| SVG4XXT系列 | 双轴 （单轴可选） | 0.3° | 0.01° | 5V 或9-36V |  | 高频动态 |
| YWR6XX系列 （点对点或云平台） | 双轴 （单轴可选） | 0.1° | 0.01° | 5V 或9-36V | 数字量： RS232、RS485、MODBUS、RS422、TTL、Can | 无线传输 可做其他精度级 |
| 定制系列 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 输出信号、外形尺寸、是否带外壳，特殊功能等 | 角度类传感器 均可定制 |

备注：其他产品如倾角开关、电子罗盘、角度传感器等选型请详询工程师。